Мониторинг поверхностных вод

С целью недопущения негативного воздействия на поверхностные воды при эксплуатации полигона и недопущения несанкционированного сброса загрязняющих веществ в реку Канава Малка:

- перекрыты выпускные коллекторы модульных очистных сооружений, сброс сточных вод с территории полигона не осуществляется;

- заключен договор с МП ПУ «Водоканал» на оказание услуг по приему сточных вод, образующихся на полигоне отходов близи пос. Барсуковка. С сентября 2023 года вывезено сточных вод более 2000 м3. На данный момент ежедневно вывозится не менее 50 м3 сточных вод;

- ликвидированы, выявленные в январе 2024 года, перетоки с территории полигона в мелиоративный канал, впадающий в р. Канава Малка;

- проведены работы по расчистке от отходов расположенного по близости мелиоративного канала, так как отходы с тела полигона попадают в мелиоративный канал при сильных порывах ветра на этапе разгрузке и уплотнения отходов.

- ведутся дополнительный работы по обустройству дамбы вокруг обводных канав по всему периметру тела полигона (восстановление разрушенных участков в результате несанкционированных перетоков сточных вод с тела полигона и увеличение высотных отметок дамбы). Плановый срок окончания работ конец мая – начало июня 2024 года;

- введены дополнительные меры организационного характера: ежедневно осуществляется осмотр территории полигона, приемных резервуаров, накопительных емкостей, коллекторов, выпусков и иных элементов очистных сооружений на предмет отсутствия очагов несанкционированного сброса сточных вод и загрязнения отходами мелиоративного канала.

Производственный контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона отходов вблизи пос. Барсуковка выполняется Предприятием регулярно в соответствии с программой мониторинга, утвержденной 25.01.2024 директором Предприятия.

В апреле 2024 года проведен отбор проб поверхностных вод реки Канава Малка, результаты лабораторных исследований приведены в таблице ниже.

Анализ данных по содержанию загрязняющих веществ в поверхностных водах в 2024 году по сравнению с 2023 годом показывает, что воздействие полигона отсутствует. При этом следует отметить, что по ряду показателей значение концентрации загрязняющих веществ выше полигона (фоновые значения, влияние полигона отсутствует) превышает предельно-допустимую концентрацию.

| Определяемые показатели | ПДК | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выше |  | ниже |  | выше | ниже |
|  |  | № 0459в от 06.04.2023, № 085-2023 от 06.04.2023 | № 366-203 от 12.12.2023, №1677в, 1677в-2 от 13.11.2023, № 01.23.982 от 16.11.2023 | № 0459в-1 от 06.04.2023, № 085-2023 от 06.04.2023 | № 366-203 от 12.12.2023, № 1677в-1, 1677в-3 от 13.11.2023, № 01.23.982 от 16.11.2023 | КИЦ № 449 от 25.04.2024, № 490 от 17.04.2024,№ 0373в-3/24 от 05.04.2024, ТехноТерра № 1701 от 12.04.2024, № 111пв-049-24 от 15.04.2024, № 20111-1-61/24 | КИЦ № 449/2 от 25.04.2024, № 490/2 от 17.04.2024 № 0373в/24 от 05.04.2024 , ТехноТерра № 1701 от 12.04.2024, № 111пв-049-24 от 15.04.2024, № 20111-1-61/24 |
| Аммиак и ион аммония | 0,5 | 18,7 | более 150 | 10,5 | 77,5 | 4,5 | 4,7 |
| нитриты, | 0,08 | 0,11 | 0,218 | 0,123 | 0,111 | 0,14 | 0,13 |
| нитраты, | 40 | 5,9 | более 100 | 6,2 | более 100 | 6,5 | 6,8 |
| гидрокарбонаты, | - |  | 1880 |  | 850 | 255 | 256 |
| кальций, | - | 59,6 | 82 | 60,8 | 112 | 59 | 51 |
| хлориды, | 300 | 33,5 | 185 | 37,9 | 173 | 22 | 20 |
| железо, | 0,1 | 0,1 | 0,23 | 0,18 | 0,33 | 3,3 | 3,3 |
| сульфаты, | 100 | 26,3 | 37,8 | 23 | 19,9 | менее 10 | менее 10 |
| литий, | 0,08 |  | 0,068 |  | 0,019 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| ХПК, | 30 | 54,6 | 738 | 55,8 | 145 | 45 | 48 |
| БПК5, | 2,1 |  |  |  |  | 7,6 | 7,5 |
| БПК полн | 3 | 6,39 | 234 | 6,68 | 91 |  |  |
| органический углерод, | - |  | 363 |  | 122 | 7,9 | 9,9 |
| рН, | - | 7,71 | 7,67 | 7,69 | 7,61 | 7,1 | 7,2 |
| магний, | 40 | 8,1 | 25,3 | 8,1 | 25,6 | 7,5 | 6,5 |
| кадмий, | 0,005 |  | 0,00039 |  | менее 0,0001 | менее 0,0002 | менее 0,0002 |
| хром, | 0,02 |  | 0,056 |  | 0,012 | менее 0,025 | менее 0,025 |
| цианиды, | 0,05 |  | менее 0,05 |  | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 |
| свинец, | 0,006 | менее 0,0002 | 0,02 | менее 0,0002 | 0,023 | 0,022 | 0,021 |
| ртуть, | 0,00001 |  | менее 0,00001 |  | менее 0,00001 | 0,00076 | 0,00057 |
| мышьяк, | 0,05 |  | менее 0,005 |  | менее 0,005 | 0,0026 | 0,0029 |
| медь, | 0,001 | 0,00083 | 0,021 | 0,0009 | 0,0054 | 0,008 | 0,01 |
| барий, | 0,74 |  | 0,152 |  | 0,076 | 0,0272 | 0,0292 |
| сухой остаток, | - | 315 | 621 | 324 | 687 | 310 | 315 |
| нефтепродукты, | 0,05 | 0,016 | 0,088 | 0,023 | 0,095 | 0,012 | 0,012 |
| фенолы, | 0,001 | 0,00083 | 0,0109 | 0,00074 | 0,0043 | 0,0009 | 0,0009 |
| АПАВ, | 0,1 |  | 3,41 | 0,037 | 0,038 | 0,089 | 0,095 |
| НПАВ | 0,5 |  | менее 0,5 | менее 0,5 | менее 0,5 |  |  |
| марганец, | 0,1 | 0,0161 | 0,0381 | 0,0142 | 0,0228 | 0,038 | 0,033 |
| никель, | 0,02 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | 0,46 | 0,4 |
| взвешенные вещества | 0,25 | 1,7 | 6,3 | 3,3 | 4,3 | 80 | 83 |
| растворенный кислород | 6 | 8,26 | 1,82 | 8,25 | 1,92 | 9,5 | 9,3 |
| азот общий | - | 7,67 | более 200 | 5,65 | 79 | 6,5 | 6,5 |
| цинк | 0,01 | 0,00091 | 0,093 | 0,00088 | 0,014 | 0,0062 | 0,007 |
| фосфат | 0,05 |  | 2,5 | 1 | 1,67 | 0,11 | 0,11 |
| Гельминтологические и бактериологические показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ); | 500 КОЕ | 68 | 1,1*10 | 86 | 1,1*10 | 56 | 77 |
| - Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы; | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| - Колифаги; | 100 БОЕ | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | 0 | 0 |
| - Энтерококки (фекальные); | 10 КОЕ |  |  |  |  | 10 | 10 |
| - E. Coli; | 100 КОЕ |  |  |  |  | 42 | 60 |
| - Яйца и личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, жизнеспособность яиц и личинок гельминтов | менее 1 экз. в 1 дм3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |